# UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

## MEMO Service s.r.l., Via Calzecchi onesti 3, 24124 BERGAMO

# BOLLETTINO TECNICO DEL 20 APRILE 1996

Remimeo

Tecnici Hardware

Sistemisti

Programmatori

Responsabili EDP

# FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STAMPA CROSS BASIC

## TEORIA

Il sistema di stampa dell’ambiente CROSS BASIC è sviluppato su due componenti: il componente di controllo dello stato delle periferiche (Input Output Control System IOCS) che controlla l’accesso ai device di stampa configurati nel file /usr/lib/iocs.dev e il componente costituito dai programmi in BASIC che aprono, chiudono e scrivono su queste periferiche conformemente ai settaggi impostati nel programma di assegnazione stampanti (menu xbasic, manager functions, utilities, device assignment).

Tra la gestione IOCS ed i programmi si può inserire un terzo modulo chiamato T-SPOOL lo spooler del CROSS BASIC.

|  | Componente | Comandi Associati |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programma Basic | OPEN #, CLOSE #, PRINT # |  |
|  | T-SPOOL (opzionale) | tsi, tsq |  |
|  | IOCS System | iocs_start, iocs_status, iocs_stop |  |
|  | Device driver Fisico | Ridirezione output (ls -la > /dev/lp0) |  |

Questo tipo di componenti non prevede un collegamento diretto allo spooler del sistema operativo Unix. Dovendo utilizzare stampanti in rete collegate a PC, è stato necessario studiare un meccanismo per collegare il sistema di stampa iocs non ad un device fisico ma ad uno logico in modo da inviare il flusso di dati, attraverso una pipe, allo spooler Unix.

## NETPRINT

Netprint è un programma scritto in C che esegue tre funzioni principali:

- creare un device logico nella directory /dev/prn (utilizzando gli pseudo-ttys);

- attendere che un flusso di dati venga indirizzato su questo device;

- inviare il flusso di dati verso lo spooler Unix utilizzando una pipe al comando lp.

La sintassi del comando netprint è: netprint <nome stampante in spooler>.

|  | Componente | Comandi Associati |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programma Basic | OPEN #, CLOSE #, PRINT # |  |
|  | T-SPOOL (opzionale) | tsi, tsq |  |
|  | IOCS System | iocs_start, iocs_status, iocs_stop |  |
|  | Device Driver Logico | netprint lpt |  |
|  | Spooler Unix | lp, lpstat |  |
|  | Device driver Fisico | Ridirezione output (ls -la > /dev/lp0) |  |
| Per la gestione in rete | Directory per ICETCP | Il programma icelpd preleverà il file generato e lo passerà, attraverso la rete, allo spooler di Windows. |  |

# Configurazione DEL sistema di stampa CROSS BASIC CON NETPRINT

Per effettuare la configurazione del sistema di stampa è necessario effettuare:

- la configurazione sistema Unix installando il CROSS BASIC e lo spooler di unix;

- installare e configurare le applicazioni ice sia sul PC che sul sistema Unix;

- procurarsi il modello per lo spooler di unix icelp;

- procurarsi il programma netprint.

Poi si procede alla configurazione del sistema di stampa e alla configurazione della coda di stampa nel modo seguente (la coda di stampa nell’esempio è lpt):

- creazione della coda di stampa dello spooler di Unix:

# /usr/lib/lpadmin -plpt -v/dev/null -micelp
# enable lpt
# accept lpt

- configurazione ICETCP sul personal che utilizzerà la stampante in rete specificando:

- generazione device logico attraverso netprint:
con il vi editare il file /etc/rc (eseguito ad ogni accensione del sistema) ed inserire:

:
#       @(#) rc.sh 23.1 91/08/29
#
#       Copyright (C) 1988-1991 The Santa Cruz Operation, Inc.
#               All Rights Reserved.
#       The information in this file is provided for the exclusive use of
#       the licensees of The Santa Cruz Operation, Inc.  Such users have the
#       right to use, modify, and incorporate this code into other products
#       for purposes authorized by the license agreement provided they include
#       this notice and the associated copyright notice with any such product.
#       The information in this file is provided "AS IS" without warranty.
#
#       /etc/rc [-a]  - commands executed after normal boot
#
[ -r /X.BASIC/0/TF.LOGFILE ] && rm /X.BASIC/0/TF.LOGFILE
/usr/bin/netprint lpt 2>/dev/null & # netprint su lpt
~

- configurazione file /usr/lib/iocs.dev per il device logico generato (/dev/prn/lpt):

/*@(#) iocs.dflt 1.8 92/01/23*/

$DEVG   1       pr_gsm1
        $DEV    1       /dev/prn/lpt     LP_C    PC lpt
        $DTAB   4100.iocs       1
        $ETAB   4100.cote

- Riconfigurazione sistema IOCS:

# iocs_stop
# iocs_start

- Assegnazione device /dev/prt/lpt al port o all’utente CROSS BASIC:
 
 +         Device assignment          +
 ¦ Logical name        $LPT           ¦
 ¦ Device type  :                     ¦
 ¦       +------------------+         ¦
 ¦       ¦ Direct printer   ¦         ¦
 ¦       ¦ Spool printer    ¦         ¦
 ¦       ¦ Text file        ¦         ¦
 ¦       ¦ Line driver      ¦         ¦
 ¦       +------------------+         ¦
 ¦ Class                              ¦
 ¦ Printer             /dev/prn/lpt   ¦
 ¦ Lines per page       48            ¦
 ¦ Start position        0            ¦
 ¦ Stop position       148            ¦
 ¦ Line density          n            ¦
 ¦ Char. density         n            ¦
 ¦                                    ¦
 ¦     <   OK   >      < Cancel >     ¦
 +------------------------------------+

RISOLUZIONE PROBLEMI DEL SISTEMA DI STAMPA

Per risolvere rapidamente i problemi di mancata stampa del sistema CROSS BASIC si consiglia di procedere al controllo dei singoli moduli partendo da quelli più esterni fino a quelli più interni:

- controllo effettiva esecuzione del programma ICELP sul personal, se necessario interrompete e rieseguite l’applicazione;

- controllo invio stampe allo spooler unix con il comando:

# ls -la / | lp -dlpt

se necessario controllate i jobs in attesa con il comando lpstat -t ed eventualmente cancellateli con il comando cancel lpt-xxx (xxx è il numero di job) o la creazione del file di stampa nella directory /X.BASIC/SPOOL;

# lpstat -t
scheduler is running
no system default destination
device for lpt: /dev/null
lpt accepting requests since Wed Jul 26 09:25:19 1995
printer lpt is idle. enabled since Wed Jul 26 09:25:15 1995. available.

- controllo invio stampe al device logico creato da netprint:

# ls -la / > /dev/prn/lpt

se necessario controllare l’esecuzione del comando netprint utilizzando:

# ps -fe | grep netprint
root  6646  6392  3 12:59:16  p8       0:00 grep netprint
root   543     1  0 07:31:26  p2       0:02 /usr/bin/netprint monica
root   544     1  0 07:31:27  p3       0:00 /usr/bin/netprint giovanna
root   545     1  0 07:31:27  p5       0:00 /usr/bin/netprint codi

se il processo non dovesse essere in eseguzione lanciate il comando:

# nohup /usr/bin/netprint lpt 2>/dev/null &

- controllo assegnazione stampanti verificando maiuscole e minuscole:

+------------------------------------------------------------------------------+
¦     Selection                Edit                     Administration         ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
   Foreground port assignment for the user : pier
   Logical name                                Lines/   Position    Density
   Direct Printer                Printer name   page   start stop lines char.
   $LPT                          /dev/prn/lpt     48      0  132    n      n

- se il programma basic dà un errore nell’apertura e nella scrittura sul canale di stampa controllate che il file /usr/lib/iocs.dev contenga il device logico (/dev/prn/lpt v.configurazione).
Eventualmente eseguite i comandi:

# iocs_stop
# iocs_start

Tali errori possono anche verificarsi se il canale di stampa viene chiuso e riaperto di seguito troppo velocemente (se necessario inserite una SIGNAL 3,20 prima della OPEN successiva).

Enrico Grassini

Sistemista