# UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

## MEMO Service, Via Calzecchi onesti 3, 24124 BERGAMO

# BOLLETTINO TECNICO DEL 3 LUGLIO 1994

Remimeo

Tecnici Hardware

Sistemisti

# LISTA DI VERIFICA PER IL CONTROLLO DI UNA RETE

Allo scopo di aiutare e guidare le persone nella ricerca di malfunzionamenti su reti TCP/IP o miste (NETWARE, WINDOWS FOR WORKGROUP) é stata compilata la seguente lista di verifica.

### A.	LIVELLO FISICO:

1.	Controllo BNC, T, Terminatori 50W e schede di rete;	__________

2.	Boot senza alcun driver di rete caricato (premere F5 durante Boot MS-DOS), lancio programmi per test hardware della scheda:

2a.	per schede 3COM esiste un programma chiamato con il nome della scheda (Esempio: 3C503, 3C507 ...);	__________

2b.	con schede SK e UPPS eseguire il programma UPPSDLI e UPPSDIAG;	__________

2c.	con Windows for Workgroup eseguire il programma NET DIAG su due macchine: una funzionerà come server e una come client.	__________

2d.	per altri tipi di schede consultare i manuali forniti con l’hardware.	__________

3.	Riduzione estensione della rete includendo il server e i clients più vicini, aggiungere poi gli altri clients uno alla volta.	__________

4.	L’estensione massima dell’intera rete con schede di marca deve essere minore di 300mt. per le altre è circa 185 mt.	__________

5.	I valori di IRQ e Base Address della scheda di rete non devono corrispondere a valori già utilizzati da altre schede.	__________

6.	Con schede SK e UPPS installato verificare problemi di connessione o protocollo con UPPSLANA.	__________

### B.	LIVELLO PROTOCOLLO SK-FTP TCP/IP:

1.	Generalmente il primo driver ad essere caricato è quello che implementa la gestione della scheda; il modulo più usato è il packet driver così eseguito: ne2000 0x60 5 0x300.

ne2000 è il modulo packet driver di una scheda Novell NE2000,

0x60 è un interrupt software usato dal driver (può essere diverso),5 è l’IRQ della scheda e 0x300 il base address.

Controllare corrispondenza parametri software con quelli fisici.	__________

2.	Controllo esistenza chiamata a ETHDRV modulo principale della configurazione del sistema TCP/IP.	__________

3.	la configurazione generale di questo modulo viene letta dal file C:\PCTCP\PCTCP.INI puntato dalla variabile di ambiente PCTCP.

Controllare esistenza set PCTCP=C:\PCTCP\PCTCP.INI	__________

4.	Valori essenziali del file PCTCP.INI sono l’IP Address, il nome dell’host e la chiave di protezione che devono essere univoci in tutta la rete.	__________

### C.	LIVELLO PROTOCOLLO WINDOWS FOR WORKGROUP:

1.	Nel file CONFIG.SYS deve esistere la chiamata al gestore del protocollo NETBEUI, DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS	__________

2.	I parametri della scheda di rete sono memorizzati nel file PROTOCOL.INI di Windows controllare che i valori corrispondano a quelli fisici.

Esempio:	[MS$NE2000]

DriverName=MS2000$

INTERRUPT=2

IOBASE=0x300	__________

3.	Nel file AUTOEXEC.BAT viene inizializzato il collegamento con le altre workstations C:\WINDOWS\NET START	__________

### D.	LIVELLO PROTOCOLLO NETWARE 3.12:

1.	Nel file AUTOEXEC.BAT deve esistere la chiamata al gestore del protocollo NETWARE: C:\NWCLIENT\STARTNET.BAT.	__________

2.	I parametri fisici della scheda di rete sono inseriti nel file NET.CFG nella directory C:\NWCLIENT.

Esempio:	Link Driver NE2000

PORT 300

INT 2

FRAME Ethernet_802.2

MEM D00000	__________

### E.	LIVELLO MULTI-PROTOCOLLO NDIS E FTP-TCP/IP:

Consiste nel lavorare contemporaneamente con il protocollo NDIS di LAN MANAGER ed il protocolo TCP/IP di UNIX utilizzando le funzionalità multiprotocollo FTP:

1.	Nel file CONFIG.SYS devono essere caricati i seguenti driver:

rem **** gestore del protocollo -> \windows\protocol.ini ****

device=d:\windows\protman.dos /i:d:\windows

rem **** driver NDIS per scheda NE2000 ****

device=d:\windows\ne2000.dos

rem **** driver windows for workgroup ****

device=d:\windows\ifshlp.sys

device=d:\windows\ndishlp.sys

rem **** convertitore protocollo NDIS/PKDRV ****

device=c:\pctcp\dis_pkt.gup	__________

2.	Nel file AUTOEXEC.BAT devono essere caricati i seguenti moduli:

c:\pctcp\netbind

c:\pctcp\ethdrv

c:\pctcp\netbios	__________

3.	Nel file PROTOCOL.INI deve essere specificato il modulo PKTDRV da caricare sul livello NDIS:

[PKTDRV]

Drivername=PKTDRV$

Bindings=MS$NE2000

Intvec=0x60

Chainvec=0x65	__________

### F.	LIVELLO MULTI-PROTOCOLLO UPPS NDIS E TCP/IP:

Consiste nel lavorare contemporaneamente con il protocollo NDIS di LAN MANAGER ed il protocolo TCP/IP di UNIX utilizzando le funzionalità multiprotocollo UPPS delle schede della Società SK ITALIA:

1.	Nel file CONFIG.SYS devono essere caricati i seguenti driver:

rem **** gestore del protocollo -> windows\protocol.ini ****

device=d:\windows\ifshlp.sys	__________

2.	Nel file AUTOEXEC.BAT devono essere caricati i seguenti moduli:

rem **** SK-UPPS: DLI DRIVER ****

c:\upps\uppsdli

rem **** WFW: NET START ****

c:\windows\net start

rem **** SK-UPPS: PACKET DRIVER FOR FTP ****

c:\upps\uppspd

rem **** SK-UPPS: DRIVER FOR ETHERNET ****

c:\pctcp\ethdrv	__________

3.	Nel file PROTOCOL.INI deve essere specificato il modulo PKTDRV da caricare sul livello UPPSDLI questo viene generato durante l’installazione della scheda in fase di setup:

[UPPSMAC]

Drivername=UPPSND$

Topology=FromDLI	__________

### G.	LIVELLO MULTI-PROTOCOLLO WOLLONGONG NDIS E TCP/IP:

Consiste nel lavorare contemporaneamente con il protocollo NDIS di LAN MANAGER ed il protocolo TCP/IP di UNIX utilizzando le funzionalità multiprotocollo Wollongong:

1.	Nel file CONFIG.SYS devono essere caricati i seguenti driver:

rem **** gestore del protocollo -> windows\protocol.ini ****

device=d:\windows\ifshlp.sys	__________

2.	Nel file AUTOEXEC.BAT devono essere caricati i seguenti moduli:

c:\pathway\pwconfig -n:64

c:\windows\net init

c:\pathway\ndis -i:5 -d:3

c:\windows\net start netbind

c:\pathway\pwtcp	__________

3.	Nel file PROTOCOL.INI deve essere specificato il modulo di configurazione della scheda di rete puntato dall’opzione -d del driver NDIS:

[MS$NE2CLONE]

DriverName=MS2000$

INTERRUPT=2

IOBASE=0x300	__________

### H.	LIVELLO APPLICAZIONI SK-TCP/IP:

1.	Per abilitazione connessione protocollo NFS con dischi unix dalla stazione client controllare esistenza chiamata modulo IDRIVE nel file AUTOEXEC.BAT.	__________

2.	Per attivare collegamento file system Unix a stazione DOS controllare esistenza chiamata IDMNT <nome label> <host> <directory> <disco dos> pcnfsd <utente> <password>,

Esempio: idmnt users hp9000 /users e: pcnfsd root daisen  	__________

### I.	LIVELLO APPLICAZIONI WFW E SK-TCP/IP:

1.	Affinchè le applicazioni TCP/IP Windows possano correttamente interfacciarsi alla rete, alcuni driver devono essere presenti nel file SYSTEM.INI di Windows:

[boot]

secondnet.drv=c:\pctcp\pctcpnet.drv

[386Enh]

secondnet=c:\pctcp\vpctcp.386	__________

ENRICO GRASSINI

Sistemista