# UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

## MEMO Service, Via Calzecchi onesti 3, 24124 BERGAMO

# BOLLETTINO TECNICO DELL 11 FEBBRAIO 1994R

Rivisto il 4 Settembre 1994

Remimeo

Tecnici Hardware

Sistemisti

# COLLEGAMENTI SPECIALIX

|  | Pin | Signals | Direction | Color | 25 Male | Signals | PC 9F | Signals | Video RJ6 | Signals |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Chassis | ó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | RXD | ç | Rosso | 2 | TXD | 3 | RXD | 2 | RXD |
|  | 3 | TXD | è | Blu | 3 | RXD | 2 | TXD | 5 | TXD |
|  | 4 | RTS | ç | Bianco | 4/20 | DTR | 7/4 | DTR | 1 | DTR |
|  | 5 | CTS | è | Nero | 5 | CTS | 8 | CTS | 6 | CTS |
|  | 6 | DSR | è |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | GND | ó | Giallo | 7 | GND | 5 | GND | 3/4 | GND |
|  | 8 | DCD | ç |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | DTR | ç |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | RI | ç |  |  |  |  |  |  |  |

# CONNECTIONS COLORS

| Cliente |  |  | Contatto |  |  | Inizio Rapporto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel |  |  | Fax |  |  | Modem |  |  |
| o Contratto HW |  | o Contratto SW |  |  | o Contratto SYS |  | o Hot Line |  |

|  | Pin | Signals | Direction | Color | 25 Male | Color | PC 9F | Color | Video RJ6 | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | RXD | ç |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |
|  | 3 | TXD | è |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  |
|  | 4 | RTS | ç |  | 4/20 |  | 7/4 |  | 1 |  |
|  | 5 | CTS | è |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  |
|  | 7 | GND | ó |  | 7 |  | 5 |  | 3-4 |  |