UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

S.I.C.A, Via Calzecchi onesti 3, 24100 BERGAMO

BOLLETTINO TECNICO DEL 16 AGOSTO 1993

Remineo

Tecnici Hardware

Sistemisti

Venditori

COMPUTER NETWORKS

## Definizioni:

Server: sistema o programma su un sistema che fornisce alcuni servizi ad altri sistemi attraverso la rete. Un server tipico e' il file server che fornisce accesso a files remoti ad altri utenti collegati alla rete;

Client: sistema o programma su un sistema che richiede e riceve qualche azione dal server;

Protocollo: e' semplicemente un metodo per scambiare dati sul quale il client e il server sono daccordo.

Host: un computer collegato alla rete disponibile agli utenti.

Bridge: e' un dispositio che permette a due reti simili di collegarsi insieme, i protocolli di piu' alto livello sono gli stessi su entrambe le reti.

Gateway: una periferica che connette due reti. E' collegato a tutte e due le reti come un host ma e' normalmente trasparente all' utente. Il gateway deve in generale eseguire conversioni di protocollo siccome le due reti collegate usano protocolli diversi.

## Software di Rete

Per poter funzionare correttamente una architettura CLIENT-SERVER necessita di programmi appropriati sia sul lato CLIENT che sul lato SERVER.

Ognuno di questi programmi abilita particolari servizi sul SERVER e permette l'accesso a questi servizi da parte del CLIENT.

Programmi e servizi forniti dal SERVER:

- Open Desktop:

- TCP/IP server (2.0 e oltre):

trasferimento files da CLIENT a SERVER attraverso FTP,

collegamento in emulazione di terminale sul CLIENT attraverso telnet,

scambio di posta elettronica tra CLIENT e SERVER attraverso mail,

esecuzione di comandi remoti dal CLIENT attraverso remsh (il SERVER esegue su di 	se' programmi del CLIENT);

- NFS server (2.0 e oltre):

esportazione di parti del disco per uso da parte del CLIENT come dischi locali,

emulazione di terminale sul CLIENT,

accesso a stampanti del SERVER da parte del CLIENT,

esecuzione di comandi remoti dal CLIENT;

- IPX server (ODT Enterprise)

esportazione di parti di disco per uso su CLIENT Novell.

- Novell Netware:

file server per CLIENT Novell,

Printer server: uso di stampanti  collegate al SERVER da parte del CLIENT.

- LAN Manager:

File server Microsoft adatto ad ambiente Windows.

- FTP TCP/IP:

ogni pc collegato in rete può scambiare files con il file transfer protocol 	comportandosi 	come un server.

Programmi e servizi necessari al CLIENT per il collegamento al SERVER:

Collegamento a Open Desktop:

Servizi TCP/IP:

FTP TCP/IP (un pacchetto su ogni CLIENT - protezione),

TERM per una completa gestione di emulazione di terminale in rete.

Servizi NFS:

FTP TCP/IP Inter Drive (Incluso).

Servizi IPX:

IPX e NETX di Novell Netware.

Servizi misti IPX, TCP/IP e NFS:

se la versione di Open Desktop e' la 2.0:

i programmi precedenti e schede di rete SK con programma UPPS.

se ODT Enterprise:

esiste il servizio IPX e quindi il server viene visto anche come SERVER Novell.

Collegamento a Novell Netware:

Servizi File server e Printer Server:

IPX e NETX forniti col server.

Collegamento a LAN Manager:

Servizi File server e Printer Server:

forniti col server.