UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

AB Informatica Urgnano S.r.l. – tel. 035/898459 – fax. 035/892652 – e-mail: ab@abinformatica.com

BOLLETTINO TECNICO DEL 21 DICEMBRE 2000

Remimeo

Tecnici Hardware

Sistemisti

##### COLLEGAMENTO ETHERNET RJ45 10baseT/100baseT

Nei collegamenti ethernet a 10Mbit ed ancor più in quelli a 100Mbit i connettori devono aderire ad un preciso schema che permette ai segnali trasmissione e ricezione di rimanere su coppie twistate.

Non aderire a questo standard porta a problemi di comunicazione e quindi dovrebbe essere evitato nelle connessioni a 10Mbit ed assolutamente escluso nei collegamenti a 100Mbit.

| Pin. No. | Description | Color |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | Bianco Arancio |
| 2 | TX- | Arancio |
| 3 | RX+ | Bianco Verde |
| 4 | BI_D3+ | Blu |
| 5 | BI_D3- | Bianco Blu |
| 6 | RX- | Verde |
| 7 | BI_D4+ | Bianco Marrone |
| 8 | BI_D4- | Marrone |

In allegato includo i collegamenti incrociati per connessioni PC-PC o Hub-Hub (in mancanza di switch di selezione).

Enrico Grassini

Sistemista

Top of Form 1

Bottom of Form 1

RJ45 Cross Over Cable

| RJ45 Male |  | RJ45 Male |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  |
| 2 |  | 6 |  |
| 3 |  | 1 |  |
| 6 |  | 2 |  |
| RJ45 Pinout ¦ RJ45 100base-T4 Cross-over |  |  |  |  |  |

Back to Index