# UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

S.I.C.A, Via Calzecchi onesti 3, 24100 BERGAMO

# BOLLETTINO TECNICO DEL 22 SETTEMBRE 1993

Remineo

Tecnici Hardware

Sistemisti

Venditori

# NOTE SU INSTALLAZIONI

## Linee seriali

Lo standard RS232 dell' Istituto di Elettronica Americano (EIA) descrive i cavi seriali utilizzati per collegare computer o terminali a modem. Per estensione i cavi RS232 sono poi stati utilizzati per collegare tutti i tipi di periferiche seriali - terminali, stampanti e porte su altri computer, come pure modem.

I cavi RS232 consistono come massimo di 25 connessioni, ognuna con una specifica funzione e ognuna intesa a trasmettere un segnale differente. Solo due connessioni sono comunemente usate per trasmettere dati; le altre sono usate per vari segnali di controllo.

## Segnali RS232

Molti dei segnali definiti dallo standard RS232 sono usati raramente. Di seguito sono indicati i segnali che sono importanti per i nostri collegamenti.

Funzioni	6	9  	9 HP	25	25 HP 	DTE DCE

Frame Ground	N.C.	N.C.	1	1	1	<->

Transmit Data(TxD)	3	3	2	2	3	-->

Receive Data(RxD)	2	2	3	3	2	<--

Request to Send(RTS)	N.C.	7	N.C.	4	8	-->

Clear to Send(CTS)	N.C.	8	N.C.	5	22	<--

Data Set Ready(DSR)	5	6	6	6	20	<--

Signal Ground(GND)	4	5	7	7	7	<->

Data Carrier Detect(CDC)	6	1	N.C.	8	4	<--

Data Terminal Ready(DTR)	1	4	5	20	6	-->

Ring Indicator(RI)	N.C.	9	N.C.	22	9	<--

Schema cavo Null modem (8 fili):

DTE 25 pins	DTE 25 pins	DTE 9 pins

2 TD	3 RD	2 RD

3 RD	2 TD	3 TD

4 RTS	5 CTS	8 CTS

5 CTS	4 RTS	7 RTS

+	6 DSR

|	7 GND	7 GND	5 GND

+	8 CDC	20 DTR	4 DTR

20 DTR	8 CDC +	1 CDC +

6 DSR +	6 DSR +

Schema cavo Specialix (5 fili ):

DCE 25 pins M	DTE 25 pins M	DTE 9 pins F

3 TD	3 RD	2 RD

2 RD	2 TD	3 TD

5 RTS	5 CTS	8 CTS

4 CTS	20 DTR	4 DTR

7 GND	7 GND	5 GND

## Distanze massime per collegamenti RS232

Baud Rate	Cavo Schermato	Cavo non Schermato

110	1500 mt.	900 mt.

300	1500 mt.	900 mt.

1200	900 mt.	900 mt.

2400	300 mt.	100 mt.

4800	300 mt.	70 mt.

9600	70 mt.	70 mt.

## Collegamenti con Micromodem

Schema cavo micromodem-micromodem modello SHM-NPR (4 fili):

TXA	RXA

TXB	RXB

RXA	TXA

RXB	TXB

Distanze massime per collegamenti con Micromodem:

Baud Rate	Cavo 0.15 mm	Cavo 1.0 mm

110	19.3 km.	40.2 km.

300	12.9 km.	32.2 km.

1200	8.0 km.	19.3 km.

2400	6.4 km.	17.7 km.

4800	4.9 km.	9.7 km.

9600	3.2 km.	7.2 km.

## Avvertenze per collegamenti seriali

·	I cavi seriali devono essere stesi possibilmente in canaline separate da linee dell'alta tensione e assolutamente non devono intrecciarsi mai con questi ultimi.

·	Ricordare all'elettricista di segnare il numero di identificazione sul cavo per poterlo distinguere in fase di installazione.

·	Le stampanti possibilmente devono essere collegate direttamente al sistema soprattutto se i terminali o personal computer sono molto distanti (i disturbi sulla linea vengono avvertiti in modo molto maggiore sulle stampanti e vengono accentuati dal passaggio attraverso il terminale).

·	Se si stendono i cavi lungo i muri o i soffitti si dovrebbero usare dei cavi pin to pin (1 con 1, 2 con 2, ecc.) con tutte le linee necessarie poi usare cavi secondari per aggiustare i segnali.

Questo ti darà più flessibilità.

·	Macchine calcolatrici, motori e altri apparecchi elettrici posti nelle vicinanze di cavi seriali possono indurre disturbi.

## Collegamenti via ThinLan Ethernet

Il collegamento via ethernet va inteso come collegamento tra due o più unità di elaborazione ognuna con la propria scheda di rete e non tra computer e periferiche (se non in casi molto particolari con stampanti in collegamento ethernet o altro).

## Caratteristiche cavo ethernet

·	Specifiche cavo coassiale IEEE 802.3 tipo 10 BASE-2 ThinLAN (RG58).

·	Massima lunghezza segmento (da computer a computer) 185 mt.

·	Massimo numero di nodi 30.

·	Velocità di trasferimento 10Mbps.

## Ethernet tips & tricks

·	Se l'ambiente é disturbato e le distanze tra i nodi sono alte si possono verificare degradazioni del segnale, per risolvere questo inconveniente si possono introdurre sulla rete dei repeater che riportano il segnale entro valori standard. Queste periferiche lavorano sul layer 1 ISO/OSI cioè non introducono modifiche nel segnale, lo amplificano solamente.

µ §

·	Se sulla rete sono connessi molti nodi, le performance del sistema possono abbassarsi é possibile allora suddividere la rete in sottoreti gestite dallo stesso server fornito di due o più schede di rete. Il server in questo caso ha anche funzioni di router cioè instrada le comunicazioni alle sottoreti.

µ §